# 🏭 IBERO: 工业级双臂具身智能操作基准平台建设方案

### Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark

## 1. 项目愿景与核心定位 (Vision & Motivation)

### 1.1 背景与行业痛点

当前学术界主流机器人操作基准（如 LIBERO、CALVIN 等）主要面向家庭桌面整理、厨房收纳等单一单臂场景，任务容错率高、接触力学简单且缺乏真实工业约束。而在现代工业制造与可持续循环经济中：

传统工业机器人高度依赖固定预编程（Pre-programming）：仅适用于高度结构化、大批量的刚性组装产线，完全无法应对非结构化、小批量多品种（High-Mix, Low-Volume）以及形态各异的旧件拆解与再制造场景。

贯穿全生命周期的双臂自主操作亟待突破：

正向精密装配（Assembly）：亚毫米级公差配合、柔性线缆穿引与端子排对插，亟需双手力位闭环协同。

逆向柔性拆解（Disassembly）：退役动力电池、3C 模组与工业零部件存在磨损、形变、锈蚀与粘连，必须依靠双臂协同（一手稳固支撑/一手自适应剥离）。

绿色循环再制造（Remanufacturing & Recycling）：要求极高精度的力控感知与微调能力，确保高价值核心零部件（如电芯、精密芯片、贵金属模块）完整无损地进入梯次利用与循环流通。

缺乏通用、解耦的工业双臂具身基准：具身智能（VLA、Diffusion Policy、ACT 等）缺乏一个同时覆盖空间泛化、高精度装配、自适应拆解、绿色再制造与高保真接触力控的标准测试套件。

### 1.2 IBERO 的核心使命

IBERO（Industrial Bimanual Embodied Robotic Operations Benchmark）旨在打造面向工业级双臂具身智能操作的开源标准基准平台。

平台名称不局限于单一业务动作，而是聚焦于工业（Industrial）+ 双臂（Bimanual）+ 具身（Embodied）+ 机器人操作基准（Robotic Operations Benchmark）。在此基础底座之上，支持针对不同维度构建细分基准套件（如 IBERO-Spatial、IBERO-Object、IBERO-Assembly、IBERO-Disassembly、IBERO-Reman 等）。

平台方（我方）：构建高保真双臂物理动力学与力控底座、多模态双臂示教采集管线、非破坏性接触力学模型与自动化评测 CI/CD 工具链。

社区方（高校与科研机构）：基于标准底座与规范，持续贡献并丰富涵盖精密装配、无损拆解、绿色再制造等各类垂直工业场景，共建开放、标准化的工业具身评测生态。

## 2. IBERO 概述与核心价值 (Platform Overview & Value Proposition)

### 2.1 IBERO 是什么？

IBERO 是首个专为现代工业制造与绿色循环再制造打造的开源、高保真、模块化双臂具身智能操作基准平台。它跳脱出学术界“玩具化”的桌面单臂抓放设定，立足于真实工业中对毫米/亚毫米级精度、双臂强协同动力学、接触力控边界以及复杂物料非标特性的严苛要求，为全球具身智能研究者与工业开发者提供统一的算法验证与性能对标平台。

### 2.2 IBERO 能提供什么功能？

高保真双臂物理与力控仿真底座 (IBERO-Core)：

原生支持主流双臂工业机器人与末端构型（双 Franka、双 UR、ALOHA 等）；

高保真模拟微间隙接触力学、柔性线缆动力学、卡扣形变阻力、胶粘剪切力与螺栓旋出接触动力学；

提供双臂导纳/阻抗力位混合控制算法库与实时防干涉避障屏障。

多维细分基准场景套件矩阵 (IBERO-Suites)：

基础能力泛化套件：IBERO-Spatial（双臂相对空间迁移）、IBERO-Object（几何与外观泛化）；

工艺与全生命周期套件：IBERO-Assembly（精密装配）、IBERO-Disassembly（无损拆解）、IBERO-Reman（电池/3C绿色再制造）、IBERO-Harness（柔性线缆）、IBERO-LongHorizon（长时程复合工艺）。

全流程示教与标准化工具链 (ibero-record & ibero-cli)：

极低延迟的双臂多通道同步遥操作录制系统，自动生成对齐 LeRobot / HDF5 / Zarr 标准的多模态工业数据集；

一键式场景构建、网格公差检查与自动化 CI/CD 验证脚手架。

多维工业级评测指标体系 (IBERO-Metrics)：

超越单一成功率，量化评估工件无损完好率、双臂协调内力超限率、自碰撞干涉率与少样本换线迁移效率。

### 2.3 用户可以基于 IBERO 完成什么工作？

| 目标用户群体 | 可开展的工作与落地价值 |
| --- | --- |
| 具身策略与算法研究员 (VLA / Policy Developers) | • 在工业高难度双臂场景下快速评测并微调自研模型（如 OpenVLA、π0、ACT、Diffusion Policy）。 • 验证策略在面对工件位姿偏移、旧件磨损与未见新工件时的少样本迁移泛化能力。 • 探索多模态力觉/触觉融合与双臂协同动作输出的有效架构。 |
| 高校与科研学者 (Academic Researchers) | • 获取标准化、开箱即用的工业双臂数据集与 Baseline 代码，大幅降低具身智能工业课题的实验门槛。 • 在国际顶级会议（NeurIPS / ICRA / IROS / CoRL）上使用 IBERO 官方标准基准进行公平算法对标。 • 基于平台提供的标准规范开发新场景，合著并贡献具有工业学术影响力的基准成果。 |
| 工业机器人集成商与制造企业 (Robotics Engineers & Integrators) | • 在无真实产线停机风险的前提下，在数字孪生仿真中高保真验证双臂自主换线与自适应拆装工艺。 • 评估具身模型在 3C 柔性装配、废旧动力电池拆解、电子垃圾（E-Waste）分拣中的工程可用性。 • 沉淀企业私有工业零部件 CAD 与工艺库，构建定制化双臂智能作业方案。 |
| 开源社区生态开发者 (Community Contributors) | • 使用 ibero-cli 极简脚手架，将自身学校或实验室的特色工业机构（如精密轴承、线束卡槽、连接器）封装为标准场景。 • 参与 IBERO 官方榜单（Leaderboard）竞争与年度“工业双臂具身挑战赛”。 |

## 3. 整体系统架构设计 (System Architecture)

IBERO 采用分层解耦架构，自顶向下涵盖综合评测、未来扩展层、模块化细分场景库与双臂物理核心底座：

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      IBERO-Eval & Leaderboard                          │

│   双臂协同完成率  |  工件无损完好率  |  接触力控超限率  |  双臂自碰撞干涉率  |  泛化换线度 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           [Future Work: 神经符号工艺推理与形式化安全中间件]            │

│       (长时序工艺符号编排 / 形式化安全防干涉屏障 / 工业工件本体概念接地)       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                 IBERO-Suites (模块化工业双臂场景库)                     │

│  【基础能力与泛化维度】                 【工业工艺与业务维度】               │

│   • IBERO-Spatial (双臂空间相对关系迁移) • IBERO-Assembly (精密销轴/卡扣装配)│

│   • IBERO-Object  (工件几何/外观泛化)   • IBERO-Disassembly (无损旋卸与拆解) │

│   • IBERO-Harness (柔性线束理线对插)   • IBERO-Reman (电池/3C绿色循环再制造)│

│   • IBERO-Tooling (工具协同辅助加工)   • IBERO-LongHorizon (长时程复合工艺) │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│               IBERO-Core (双臂物理动力学与控制底座)                    │

│   • 高保真物理仿真与断裂/形变接触力学 (Isaac Sim / MuJoCo)             │

│   • 双臂协同动力学与闭环力位混合控制 (Dual-arm Impedance / Admittance) │

│   • 双臂重叠工作空间干涉检测与动态包络避障算法                         │

│   • 标准 Gymnasium API / ROS 2 / LeRobot 统一数据与动作接口            │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

架构设计说明：
平台将“神经符号工艺推理（Neuro-Symbolic Middleware）”作为顶层未来演进方向。当前阶段重点夯实双臂物理仿真底座、力位协同控制、多模态数据管线与自动化场景接入标准；未来可无缝接入符号化工艺规划（如基于 CAD/状态机图谱生成动作树）与形式化安全屏障。

## 4. 平台方（我方）核心建设内容 (Core Platform Deliverables)

平台方负责核心基建、接触力学物理拓展与规范制定，保证系统具备工业级保真度与易扩展性：

### 4.1 IBERO-Core 双臂物理与控制底座

双臂物理拓扑支持：

预置主流工业双臂硬件配置（双 Franka、双 UR5e/UR10e、ALOHA 双臂构型及移动双臂复合底座）。

精确建模双臂重叠公共工作空间（Common Workspace）与可达度包络。

装配·拆解·再制造接触力学与控制：

双臂导纳/阻抗力位协同：支持一手定压支撑、一手自适应旋转/拔插，主动消除双手作业下的有害内应力（Internal Force）。

工业接触力学模拟：高精度模拟微间隙配合（≤0.5mm）、粘连摩擦力、微形变恢复力、卡扣释放突变力及螺纹旋入/旋出接触动力学。

力控与安全防干涉：内置 6 轴 F/T 传感器模拟与实时双臂自碰撞干涉规避（Self-Collision Avoidance）。

### 4.2 双臂数据采集与遥操作管线 (ibero-record)

多通道双臂同步遥操作：支持双 SpaceMouse、VR 头显手柄及外骨骼主手臂遥操作输入。

多模态工业数据集规范：

感知流：主视角 RGB-D、双腕部手眼（Eye-in-Hand）相机、触觉/力觉波形数据、点云。

状态流：双臂末端 6D 位姿、关节力矩、接触力/力矩（F/T Wrench）、工件结合/分离状态。

统一标准：全面兼容 Hugging Face LeRobot 标准与 HDF5 / Zarr 存储格式。

### 4.3 场景构建与校验脚手架 (ibero-cli)

提供一键式命令行工具，支持开发者本地快速搭建与验证不同套件场景：

# 创建新双臂场景（支持 spatial、assembly、disassembly、reman 等套件类型）

ibero create-scene --name BatteryDisassembly --suite reman

# 自动化验证工件网格、物理阻尼、装配/拆解公差及接触力阈值

ibero check --scene ./scenes/BatteryDisassembly

# 本地启动双臂示教采集

ibero teleop --scene ./scenes/BatteryDisassembly --device spacemouse

### 4.4 种子基准场景与 Baseline 算法库

平台首期打造覆盖多维细分套件的双臂核心种子场景：

IBERO-Spatial 种子场景：双臂托举工件并在不同空间布局下协同摆放。

IBERO-Assembly 种子场景：双臂多销轴精密压装（公差 0.5mm）。

IBERO-Disassembly 种子场景：多螺栓结构定位、自适应双臂旋卸与无损分离。

IBERO-Reman 种子场景：一手夹持废旧结构件、一手自适应撬开卡扣并无损分离高价值芯片模组。

Baseline 模型库：ACT、Diffusion Policy、OpenVLA / π0 等主流具身策略微调基线。

## 5. 社区成员（高校/机构）接入规范与流程 (Community Contribution)

社区成员贡献新场景（涵盖基础泛化套件或垂直工艺套件）均遵循标准化接入流程：

┌──────────────────┐     ┌──────────────────┐     ┌──────────────────┐     ┌──────────────────┐

│ Step 1: 物理建模 │ ──► │ Step 2: 逻辑定义 │ ──► │ Step 3: 示教采集 │ ──► │ Step 4: CI 合入  │

│ CAD/公差/工件工况│     │ 双臂分工/无损约束│     │ 30-50条高质量轨迹│     │ GitHub PR / 评测 │

└──────────────────┘     └──────────────────┘     └──────────────────┘     └──────────────────┘

### 5.1 场景目录标准结构

scenes/

└── dual_arm_battery_disassembly/     # 场景唯一标识符

├── assets/                       # 工件 CAD 资产

│   ├── battery_pack.usd          # 主体模型

│   ├── fasteners/                # 螺钉/卡扣/胶粘体模型

│   └── meshes/                   # 高精度接触网格

├── scene_config.yaml             # 场景配置（光照、材质、初始磨损/形变随机化）

├── task_spec.py                  # 任务定义（终止条件、无损判定、双臂角色）

├── constraints.yaml              # 接触力上限、防挤压阈值、防自碰撞边界

└── demonstrations/               # 专家双臂遥操作数据集

└── episode_0001.h5

### 5.2 详细操作步骤

| 阶段 | 社区成员具体工作 | 提交产物与标准 |
| --- | --- | --- |
| 1. 物理与工件建模 | • 导入工件 CAD 并转为标准 USD/URDF 格式。 • 设定装配/拆解公差、结合力（如卡扣断开阻力、胶水剪切阻力）及表面摩擦力。 • 针对再制造场景配置旧件磨损、初始形变及脏污随机化参数（Domain Randomization）。 | scene_config.yaml USD / URDF 资产包 |
| 2. 双臂协同逻辑定义 | • 在 task_spec.py 中明确双臂分工（如左臂稳固外壳、右臂自适应旋出螺钉；或双手协同拉开弹性卡扣）。 • 在 constraints.yaml 中配置无损接触力上限（如防压损临界力 ≤25 N）。 | task_spec.py constraints.yaml |
| 3. 双臂示教数据采集 | • 使用 ibero teleop 录制 30~50 条专家双臂协同示范。 • 覆盖不同初始位姿与轻微工件形变工况。 | demonstrations.h5 或 dataset.zarr |
| 4. 自动化验证与提交 | • 运行 ibero check 验证可达性与力控边界。 • 向主仓发起 Pull Request，附带操作渲染视频与 Baseline 测试成绩。 | GitHub Pull Request |

## 6. 工业双臂多维评测指标体系 (IBERO-Metrics)

针对工业双臂高精度、多约束的作业需求，平台设立多维量化评估指标：

| 评测维度 | 指标定义 | 工业与科研落地价值 |
| --- | --- | --- |
| 任务闭环完成率 (Success Rate) | 双臂协同完成完整工艺流程且符合目标终止状态的比例。 | 衡量基本端到端作业能力。 |
| 工件无损完好率 (Non-Destructive Rate) | 在操作与拆解工序中，高价值可复用零部件未产生塑性形变或破损的比例。 | 保证装配质量及退役产品梯次利用可行性。 |
| 双臂协调内力超限率 (Internal Force Violation) | 双手共同操作同一工件时，工件所受合拉力/挤压力超过破坏阈值的步数占比。 | 避免双臂不同步拉断工件或挤裂薄壁壳体。 |
| 双臂防自碰撞率 (Self-Collision Rate) | 左右机械臂构件在公共工作空间内发生干涉碰撞的概率。 | 保护实际产线中的机械臂本体与末端工具安全。 |
| 少样本泛化力 (OOD Transfer Efficiency) | 面对工件位姿扰动、微小形变、表面磨损等非标工况时的策略适应能力。 | 衡量面对非结构化复杂工况的鲁棒性。 |

## 7. 项目落地与生态推进路线图 (Roadmap)

阶段一：双臂底座与首期种子场景（第 1-3 个月）

├── 搭建 IBERO-Core 双臂物理仿真环境，集成精密装配与逆向拆解接触力学

├── 发布双臂遥操作采集工具 ibero-record 与多模态数据标准（兼容 LeRobot）

└── 交付 4 个细分种子场景（覆盖 Spatial/Assembly/Disassembly/Reman）及 Baseline 模型

阶段二：工具链发布与社区场景共建（第 4-6 个月）

├── 发布 ibero-cli 场景验证工具链与开发者贡献文档

├── 联合高校与研究机构共建 10+ 垂直细分场景（涵盖精密制造与绿色再制造）

└── 完善 GitHub 自动化 CI 场景准入与仿真回归测试管线

阶段三：开源发布与赛事运营（第 7-12 个月）

├── 正式开源 IBERO 代码库，上线官方评测 Leaderboard 榜单

├── 联合顶级机器人学术会议（IROS / ICRA / CoRL）举办“工业双臂具身操作挑战赛”

├── 联合社区合作单位合著并发布 IBERO 官方 Benchmark 论文

└── 启动阶段四：正式接入顶层“神经符号工艺推理与形式化安全中间件”